АКТ № 150-16/106-5_от ________13 июля________   2016г.

обследования объекта многоквартирный дом,

(наименование объекта)

расположенный по адресу: Тверская обл., г. торжок, Калининское шоссе, д. 35

на капитальный ремонт плоской кровли.

Представители «Заказчика»:

НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»_________________

(наименование организации)

- Общие сведения по объекту:

Год постройки: 1966 г.

Материал стен: силикатный кирпич

Количество подъездов: 4

Количество этажей: 5

Вентиляция: приточно-вытяжная, блоки на кухне, санузле.

Длина дома 68,7 метра

Ширина 12,5 метра

Площадь застройки 858,75 кв.м

II. Подробное описание конструкций:

Плоская кровля – рулонная по железобетонным плитам.

Подробное описание имеющихся деформаций и повреждений:

Отслоения кровельного ковра от основания или одного слоя ковра от другого; механические повреждения ковра (разрывы); множественные образования в слоях рулонного ковра вздутий, наполненных водой или воздухом; разрывы в местах перегибов.

III.Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм

Устройство разуклонки керамическим гравием

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (праймером Технониколь №1)

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (линокром ТКП,линокром ТПП)

Устройство примыканий из наплавляемых материалов к стенам высотой: 200 мм

Устройство фартуков канализационных стояков из оцинкованной стали

Разборка деревянных дверей

Установка деревянных дверных блоков

Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску

Ограждение кровель перилами Borge, высотой 1200 мм

Устройство колпаков над шахтами из оцинкованной стали в 6 канала

Устройство колпаков над шахтами из оцинкованной стали в 8 канала

IV. Особые условия производства работ с их обоснованием.

Особых условий производства работ нет.

Приложение 1